數位電路實驗：Lab3 ─ 數位錄音機

第七組：洪鈺萌、劉力仁、李旻芳

使用說明

- 按下FPGA開關鈕，將電源開啟。

- 將SW2開關往上撥，即進入IDLE模式，此時I2C會完成初始化動作。

- 在IDLE模式下，壓下KEY0可進入RECORD模式，即可開始錄音，再壓一次KEY0會進入RECORD_STOP，可暫停錄音，而再壓一次KEY0又可開始錄，依此類推。

- 在RECORD模式下，如果錄音時間超過32秒，會自動進到IDLE模式，表示SRAM儲存空間已滿；或是手動按下KEY1鈕，也可進到IDLE模式，表示結束錄音。此時在IDLE下，若重複步驟(3)，可重新錄音，原本已儲存在SRAM裡的資料會被重新寫入新的值。

- RECORD進到IDLE下，將SW0開關往上撥，接著再按下KEY0，可進入PLAY模式，此時會將SRAM裡的音訊依序播出。此時，再壓一次KEY0會進入PLAY_STOP，可停止播放，而再壓一次KEY0又可開始播放，依此類推。

- 在PLAY模式下，壓下KEY2可加快播放速度，每壓一次會加快一倍，最多加快到8倍，此時LCD螢幕上會以「>>」及箭號後方的數字來表示目前播放的速度，例如：「>> 3」即表示目前是以3倍速進行播放。另外，在PLAY模式下，也可壓下KEY3來降低播放速度，每壓一次會變慢一倍，最多變慢到8倍，此時LCD螢幕上會以「<<」及箭號後方的數字來表示目前播放慢速的倍率，例如：「<< 5」即表示目前是以1/5倍速進行播放。

- 在PLAY的「慢速」模式下，將SW1開關往上撥表示音訊是以線性內插進行處理；將開關往下撥則為零次內插。

- 此外，在RECORD或PLAY模式下，最左邊的一組七段顯示器會顯示目前錄音或播放的秒數。當加速播放時，秒數也會隨之加快，慢速播放則相反。

教學說明

此實驗目的為設計數位錄放音機，具備錄音、播放、暫停、停止播放等基本功能，取樣頻率為32 kHz，每個取樣為16 bits；並具備快速播放（2、3、4、5、6、7、8 倍速）以及慢速播放（1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8倍速），慢速播放以內插信號來實作（需支援0次內插與1次內插）。另外，可錄製的時間總長度為32秒，並搭配七段顯示器或LCD來顯示撥放的狀態和時間。

實驗簡介

錄音機的核心功能是錄製聲音，並以不同方式如：重複播放、加速、慢速，或加上其他如回音等特殊效果播放聲音。大多數的錄音機利用麥克風，將自然界中聲波轉換為類比電訊號，為了記錄及處理方便，透過類比／數位轉換器（ADC）轉為數位訊號儲存。需要重播時，再透過數位／類比轉換器（DAC），將數位訊號轉回類比，並交由揚聲器（Speaker）將類比電訊號重現為聲波的形式。

本實驗所使用的系統建構在DE2-115開發平台上所提供的WM8731音效晶片，此晶片整合了前述的ADC及DAC兩個電路區塊，是數位與外界類比訊號溝通的橋梁。WM8731晶片支援最高取樣規格為立體聲24bit/96kHz，並提供Mic in、Line in兩種輸入、以及Line out輸出，Mic in與Line in的差別在於前者具有電壓增益功能。基於提供開發者足夠的使用彈性，原廠保留了若干參數上的調整空間，並且預設晶片關閉。

為了能啟動並正常使用晶片，必須以I2C（Inter-integrated Circuit）傳輸協定對晶片進行初始化，過程中晶片保持在Slave mode，意即聽命於外界指令。在完成初始化後，本音效晶片在數位端的音訊資料傳輸協定亦保有彈性，本實驗採用I2S（Inter-IC Sound）協定，以2’s complement格式serial傳送左、右聲道訊號，並且在傳輸上保持Master mode。

接著，本實驗所設計之錄音機必須記數位資料，可使用DE2-115內建的2MB SRAM。本記憶體word length為16bit，共有1024千個字元，總容量2MB。以本次所設定音訊資料規格（單聲道16bit/32kHz）而言，共可記錄長度為 1024000/32000 = 32秒的聲音訊號。另外， SRAM讀取與寫入均為16-bit parallel格式，恰巧與音訊晶片的取樣位元深度相同，因此每一筆取樣資料即為一個字元的長度。

最後，本實驗功能繁多，因此為了讓使用者能夠快速上手，建議可以在LCD顯示板上，提供淺易懂系統資訊，以LED顯示音量，或以七段顯示器顯示秒數等等。

實驗架構

本實驗建議至少包含以下四大部分：PLL、WM8731音訊晶片、Signal processing、Display

- PLL：包含100kHz與12MHz的clock

- 多功能錄音機內包含了為數眾的模組，各別所需工作時脈不一，其中與I2C有關的功能需要100kHz的clock；其他部分則使用12MHz的clock。針對不同的時脈需求，可利用Quartus內附的ALTPLL工具來將預設的50MHz的clock轉換為100kHz和12MHz的clock。

- WM8731音訊晶片：含I2C和I2S

  - I2C

- 使用WM8731處理音訊前，必須先使用I2C初始化其內部registers，初始化的目的，主要在於訂定傳送格式（I2S Format）、資料精確度（16 bits）、sampling rate（32 kHz）、訊號強度加強等等。可依序寫入下表10筆24 bits的資料來進行初始化：

| - Left Line In | - 0011_0100_000_0000_0_1001_0111 |
| --- | --- |
| - Right Line In | - 0011_0100_000_0001_0_1001_0111 |
| - Left Headphone Out | - 0011_0100_000_0010_0_0111_1001 |
| - Right Headphone Out | - 0011_0100_000_0011_0_0111_1001 |
| - Analogue Audio Path Control | - 0011_0100_000_0100_0_0001_0101 |
| - Digital Audio Path Control | - 0011_0100_000_0101_0_0000_0000 |
| - Power Down Control | - 0011_0100_000_0110_0_0000_0000 |
| - Digital Audio Interface Format | - 0011_0100_000_0111_0_0100_0010 |
| - Sampling Control | - 0011_0100_000_1000_0_0001_1001 |
| - Active Control | - 0011_0100_000_1001_0_0000_0001 |

- I2C的訊號傳輸仰賴兩條信號線：SDA與SCL（SCLK）。SCL掌控資料傳輸的「狀態」，而SDA則代表要傳輸的「資料」本身。發送資料端控制SCL訊號線告訴接收端SDA的資料是否已穩定可被讀取，1代表資料穩定，0則是正在改動資料。SDA除了代表被傳送的資料外，也負責標示傳送過程的開始與結束。下圖為傳輸信號線控制方式示意圖：

- 其中整個傳輸過程可以分成三個階段：起始（S）、傳送（B）、終止（P）。

- 除了上述過程外，每送出8個bit，還需要把SDA設成high impedance（1’bz），使接收端可以回傳ACT（acknowledgement bit）來告訴傳輸者是否已正確接收到訊息，如下圖所示：

- 而Finite State Machine設計如下：

S_IDLE

S_START

If Start

SCL is high

Not Start

S_TRANS

S_FINISH

SCL is low

Not transmit

24 bits

transmit

24 bits

If Pause

Not Pause

- 需注意：

- 起始(Start)和終止(Pause)需滿足上述SDA和SCL波形。

- 只有當SCL為0時才能傳出資料。

- 執行完S_IDLE、S_START、S_TRANS、S_FINISH這4個states才會完成傳送24 bits資料，而總共有10筆資訊需要傳送，因此需經10次相同步驟。

  - I2S

- I2S傳輸協定是用來規範與WM8731音效晶片傳輸音訊資料的方法。其中 DACLRC代表由使用者將處理後的音訊送進數位類比轉換器部分，ADCLRC代表使用者由類比數位轉換器接收音訊的部分。在Master mode下，LRC由WM8731傳送給使用者，表示目前在處理的是哪個聲道，低電位代表左聲道，高電位代表右聲道。 DAT則是實際傳送的音訊內容，從LRC改變後的第二個clock開始傳送，直到滿足設定的大小後其餘補0開始傳送，位元數n可自由設定，通常設定為16 bits，而傳輸順序是從MSB到LSB。

- 在錄音時，由於左右聲道是相同的，所以可以只取一個聲道。但需特別注意的是，傳輸完成後仍會有數個BCLK的時間會繼續給0，因此要藉由LRC的改變來判斷聲道切換，而不要直接計數n次之後就跳轉至另一聲道做讀取。

- I2S之Finite State Machine如下圖：

S_IDLE

S_LEFT

I2C finish

LRC=0

I2C not finish

LRC=0

LRC=1

LRC=1

S_RIGHT

- 而上圖僅為傳送過程之大體流程，實際內部操作仍需滿足上述之規範，即LRC剛變換的第一個

- cycle不可動作，而之後的16個cycles則依照外部controller的狀態(Record or Play)決定讀取或

- 寫出資料，完成後需再等待LRC變換後，才可更改當下的STATE。

- Signal processing：

- 此部分是此實驗主要的部分，top這個module會和很多modules溝通，包括通訊晶片WM8731、DE2-115裡的SRAM記憶體、輸出錄音機狀態的LCD。

  - 從 WM8731接收到音訊後，需對其做數位信號處理。例如錄製時需記錄下儲存的資料尾端位址，以免在播放時出SRAM中沒有使用到的部分。

  - 調整播放速度：經由改變讀取SRAM記憶體內每筆資料的順序，可以得到不同的播放速度

- 依序讀取：得到一倍的播放速度；

- 間隔一取樣點（16 bit）讀取：得到兩倍的播放速度。

- 根據訊號處理的簡單定律，利用time domain scaling將訊號時間長度減小，會使得frequency domain變寬，也就是聽覺上的音調變高。為使維持不變，可改為間隔多個取樣點讀取。

- 慢速播放：相鄰兩筆資料中間會有空白需要以內插來填補。

- 分為零次與線性內插，零次即是以前一筆資料作為空白部分的值；線性內插則是利用前後兩筆資料的線性組合。零次內插處理簡單但失真較大。需要注意的是，在進行線性內插時，需要考慮到正負號以及overflow，可宣告如下：

- logic signed [7:0] a, b, c;

- c = $signed(a) + $signed(b);

  - SRAM

- 溝通方式如下：

- 此實驗LB_n和UB_n可直接assign為0，因為一次存和取都是16bit，存的時候拉低WE_n和CE_n，取的時候拉高WE_n，拉低CE_n和OE_n，sram_address的話就是要存和去的位置，比較需要注意的是sram_data為inout port，存入時由top module控制，取的時候由SRAM模組控制，沒有要控制的一方要放開控制，將sram_address設為High impedance。

- Display：

  - LCD顯示器：

- DE2-115的LCD顯示器具有16字元x2行，pin如下圖所示，其中，保持LCD_ON = 1及LCD_RW = 0即可，確保顯示器持續開啟以及接受資料的寫入，因為此顯示器無背光功能，故可不理會LCD_BLON。其餘必須控制訊號為分別：

- LCD_EN：在此訊號的falling edge讀取 LCD_DATALCD_DATA

- LCD_RS：0代表寫入指令，1代表寫入資料

- LCD_DATA：欲寫入的訊號，可為指令或資料

- LCD基本指令如下表，可以觀察到每個指令間均需要足夠的時間，因此不建議用頻率太高的clock：

- LCD開機時需進行初始化，但之後可直接寫值，初始化流程如下：

- 寫值與讀值時同樣需要有充足的時間：

- Write cycle

- Read cycle

- DDRAM addresses與顯示器上對應位置如下：

- 原廠提供預先設定好的字庫如下，若想自造新字可參考原廠的datasheet：

  - Debounce

- 因為開發平台內建的按鈕並非理想，可能會在0和1之間抖動，所以需要解決按鈕的訊號不夠穩定的問題，電路大致上概念為：在一定時脈週期內，連續出現幾次相同的值才被判有效否則輸出仍維持不變。

遇到問題與解決

  - I2C：

這部分需要小心在初始化WM8731時必須遵行一定的規範，SDA和SCL訊號之間的關係要分不同的狀態各自處理，不可出錯，所以在給任何值時，需要謹慎考慮後才可動作，因此花上較多的時間。此外，I2C這部分的程式我們一開始也遇到傳資料時慢了一個CYCLE，導致初始化失敗，而這部分我們是以直接在七段顯示器上輸出BCLK訊號，觀察數值是否有變化來確認初始化是否成功。

  - I2S：

I2S我們一開始在設計上有多增設一個除錯機制，多了一個ECHO STATE負責把麥克風接收訊號直接做輸出，就可確認LRC的轉換判斷機制是否正確。而I2S和SRAM之間的溝通我們一開始也遇到一些問題，何時需將enable訊號在兩者間作傳輸，且如何確保enable訊號只會維持一個cycle為high，這部分如果單純用想的很容易就會出錯，因此我們有額外寫testbench去觀測波形，就比較可以確認輸出是在正確的時刻傳出。

  - LCD：

LCD是在enable下來時讀值，而每個指令間都需要有足夠的時間，當時間不足時LCD就不會顯示想要的畫面，所以一定要注意datasheet內的規定。